# ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  №____________________

для изготовления металлоконструкций стальных вертикальных цилиндрических резервуаров

Проектирование резервуара -      ,   теплоизоляция  -      ,        подогрев -

 -  Выполнит  Заказчик

 - Обеспечит Поставщик        - нужное отметить

Заказчик ___________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес, телефон, факс)

Площадка строительства ____________________________________________________________________________

(область, город. )

класс ответственности резервуара             ٱ - 1класс,      ٱ - 2класс,     ٱ  -   3класс

ТИП РЕЗЕРВУАРА:

х   -   нужное отметить

-   со стационарной крышей

-   со стационарной крышей и понтоном

-   с плавающей кровлей

ОБЬЁМ РЕЗЕРВУАРА:

Номинальный________________________________ м3

Полезный  ___________________________________м3

Проектный уровень налива _____________________м



Хранимый продукт___________________________________________________________________________

УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98

по СНиП 23-01-99 __________________________  0С

2. Снеговая нагрузка	_______________________кгс/м2

3. Ветровая нагрузка	_______________________кгс/м2

или скорость ветра  _______________________м/сек

4. Сейсмичность   __________________________баллов

5. Плотность продукта	______________________ т/м3

6. Максимальная температура продукта  _______ 0С

7. Внутреннее избыточное давление _______ мм вод.ст.

8.Относительный вакуум__________________мм вод.ст.

9. Наличие теплоизоляции:

плотность  ________________________________ т/м3

толщина на стенке _________________________  мм

толщина на крыше __________________________мм

10. Производительность приема/раздачи продукта:

______________________________м3/час

11. Оборачиваемость хранимого продукта:

_____________________________циклов в год

КОНСТРУКТИВНЫЕ  ДАННЫЕ

1. Внутренний диаметр стенки_______________мм

2. Высота стенки __________________________мм

3. Способ изготовления:

стенка -         полистовая,         рулонная

днище -         полистовое,         рулонное

4. Тип стационарной крыши:

-  для РВС(с)                             коническая ( 300 )

100 - 400 м3                             рулонированная

-  для РВС(с)                             коническая  щитовая

700 – 5000 м3                         (гнутосварные щиты)

-  для  РВС(с)                            купольная

10000м3 и более                     (сферическая)

5. Тип лестницы:      кольцевая            шахтная

6. Конструкция понтона или плавающей крыши:

металлическая:        двудечная,          однодечная

7. Припуск на коррозию, если не предполагается                                                              	эффективной защиты от коррозии:

стенки  _____мм;  днища ____мм;  крыши ____мм

- Теплоизоляция резервуара (отметить необходимость поставки)

- металлические элементы,      - профлист,

- минплита

| Наименование конструкции | Ст3сп (С245) | 09Г2С (С345) | Другая |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенка, днище, крыша |  |  |  |
| Остальные конструкции |  |  |  |

Особые условия, дополнительные требования: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения: №1 – Спецификация люков и патрубков, №2 – Схема расположения люков и патрубков, №3 – Покупное технологическое оборудование                                                                                                                                                    М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к Опросному листу № ______

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ

( х   нужное отметить)

- Люки - лазы (с системой открывания) в стенке резервуара:

- Люк-лаз Ду 600                      в I поясе стенки   ………………………………………шт

- Люк-лаз Ду  600                     в III поясе стенки ………………………………………шт

- Люк-лаз овальный 600х900  в I поясе стенки   ………………………………………шт

- Люк-лаз овальный 600х900  в III поясе стенки ………………………………………шт

- Патрубки приемо-раздаточные:

| Наименование | С одним фланцем ( без хлопушки) | С двумя фланцами ( с хлопушкой) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Ру 16 Ду 100 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 150 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 200 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 250 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 400 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 600 |  |  |  |
| Ру 16 Ду 700 |  |  |  |

3.   Люки на крыше:

Люк световой        -   Ду 500	     количество ...............шт

Люк	 	         -   Ду 600      количество ...............шт

Люк	 	         -   Ду 1000    количество ...............шт

4.    Патрубки для зачистки:

-   Ду  100     количество ..............шт

-   Ду  150     количество ..............шт

-   Ду  200     количество ..............шт

-   Ду  250     количество ..............шт

- Патрубки в крыше:                Патрубки вентиляционные         Патрубки монтажные

(для ПВ, КДС, СМДК и т.п.)

-  Ду  100     количество ..….......………………………………...шт    …………………………шт

-  Ду  150     количество ..………………………………..…........шт    …………………………шт

-  Ду  200     количество ......…………………………………......шт    …………………………шт

-  Ду  250     количество .....………………………………...…....шт    …………………………шт

-  Ду  350     количество ........………………………………..…..шт    …………………………шт

-  Ду  500     количество ...........………………………………….шт    …………………………шт

- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ:

- Площадки для пеногенераторов                           да                                         нет

количество______________________________шт

для пеногенератора марки_________________

- Молниеприемники                                                 да                                          нет

Высота молниеприемника _________________м

Количество _____________________________шт

- Особые условия  и дополнительные требования       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Максимальный вес грузового места________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к Опросному листу № ______

Схема расположения люков и патрубков в стенке и крыше резервуара (приложение к опросному листу).

| Спецификация люков и патрубков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Назначение | Условный проход, мм | Услов. давл. Мпа | Тип Патрубка (S,D,F) | Расположение |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | о | А | В | С |  |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Люки и патрубки в стенке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люки и патрубки в крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.   Патрубки принимаются с фланцами по ГОСТ 12820, исполнение 1 по ГОСТ 12815 на условное

давление Ру=1,6 Мпа для патрубков в стенке и Ру=0,25 Мпа для патрубков в крыше, если иное не

оговорено в столбцах 4 и 10 спецификации.

2.    Расположение люков и патрубков в плане (угол 0) и по высоте (размер А) может быть изменено

разработчиком проекта на минимально возможную величину, чтобы выполнились требования по

расстояниям между швами приварки врезок и швами стенки.

- В случае отсутствия в спецификации данных по расстоянию (столбцы 6…9), столбец 6 (угол 0)

разработчиком проекта заполнятся не будет, а столбцы 7…9 (размеры А,В,С) будут заполнены по минимальным конструктивным требованиям.

## ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к Опросному листу № ______

Покупное технологическое оборудование (на 1 резервуар)

Наименование Заказчика______________________________________________________________________

Обьем резервуара___________м3, продукт______________________________, кол-во резервуаров ____шт

| # Клапаны дыхательные |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТУ 3689-003-10524112-99 |  |  |
| Наименование |  | Кол |
| СМДК-50АА | Ду 50 |  |
| СМДК-50АА | ОП-50ААН |  |
| СМДК-100АА | Ду 100 |  |
| СМДК-150АА | Ду 150 |  |
| СМДК-200АА | Ду 200 |  |
| СМДК-250АА | Ду 250 |  |
| Наименование |  | Кол |
| КДМ-200/100 | Ду 100 |  |
| КДМ-200/150 | Ду 150 |  |
| КДМ-200/200 | Ду 200 |  |
| ТУ 3689-038-10524112-01 |  |  |
| Наименование |  | Кол |
| КДС-1500/150 | Ду 150 |  |
| КДС-1500/200 | Ду 200 |  |
| КДС-1500/250 | Ду 250 |  |
| КДС-1500/350 | Ду 350 |  |
| КДС-1500/500 | Ду 500 |  |
| ТУ 3689-043-10524112-02 |  |  |
| Наименование |  | Кол |
| КДС-3000/250 | Ду 250 |  |
| КДС-3000/350 | Ду 350 |  |
| КДС-3000/500 | Ду 500 |  |

| Люки замерные ТУ 3689-002-10524112-00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| ЛЗ-80 | Ду 80 |  |
| ЛЗ-150 | Ду 150 |  |

| Хлопушки ТУ 3689-020-10524112-00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| ХП-80 | Ду 80 |  |
| ХП-150 | Ду 150 |  |
| ХП-250 | Ду 250 |  |
| ХП-400 | Ду 400 |  |

Дополнительное оборудование________________________________________1.___________________________________________________2.___________________________________________________3._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Пробоотборники ТУ 3689-021-00217633-98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| ПСР-9 | (L=9м) |  |
| ПСР-11 | (L=11м) |  |
| ПСР-13 | (L=13м) |  |
| ПСР-15 | (L=15м) |  |

| Краны сифонные ТУ 3689-012-03467856-2000 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| КС-50 | Ду 50 |  |
| КС-80 | Ду 80 |  |
| Генератор пены ТУ 112-025-85 |  |  |
| Наименование |  | Кол |
| ГПСС-600 |  |  |
| ГПС-600 |  |  |
| ГПСС-2000 |  |  |
| ГПС-2000 |  |  |

| Огневые предохранители ТУ 3689-014-10524112-99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| ОП-50АА | Ду 50 |  |
| ОП-50ААН | Ду 50 |  |
| ОП-80ААН | Ду 80 |  |
| ПОЖ-80 | Ду 80 |  |
| ОП-100АА | Ду 100 |  |
| ОП-100ААН | Ду 100 |  |
| ОП-150АА | Ду 150 |  |
| ОП-200АА | Ду 200 |  |
| ОП-250АА | Ду 250 |  |
| ОП-350АА | Ду 350 |  |
| ОП-500АА | Ду 500 |  |

| Механизмы управления хлопушками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Кол |
| ТУ 26-02-1050-87 |  |  |
| МУВ-80 | Для ХП-80 |  |
| МУВ-250 | Для ХП-150,250 |  |
| ТУ 3689-014-10524112-99 |  |  |
| МУ-1 | Для ХП-80-250 |  |
| ТУ 3689-003-0217636-93 |  |  |
| МУ-2 | Для ХП-400 |  |

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При указании марки и количества покупного оборудования следует указывать климатическое исполнение (У, УХЛ,Т и т. п.)

Примечание:

В случае, если оборудование отсутствует в перечне, указать в разделе «Дополнительное оборудование»

М. П.